| Statytojas (užsakovas): | VĮ Ignalinos atominės elektrines projektų valdymo departamentas |
| --- | --- |
| Statybos adresas: | Elektrinės g. 4, Drūkšinių k., Visagino sav. |

BENDRI STATYBOS DUOMENYS

Statinių kategorija:

Statinio projekto Nr.:

Projekto etapas:

Laida:

Žymuo:

Bylos Nr.:

Ypatingasis, neypatingieji

22TEC-437/1-PP

projektiniai pasiūlymai (PP)

0

22TEC-437/1-PP

01

Mindaugas Zumeris Atestato Nr.:33384

Projekto vadovas:

437/1 pastato griovimo su inžinierinių tinklų rekonstravimo darbais

Elektrinės g. 4, K-26, Drūkšinių k., Visagino san., 
statybos projektiniai pasiūlymai

437/1 pastatas

PRITARIU

Visagino savivaldybės direktorius

Virginijus Andrius Bukauskas

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲRENGIMO UŽDUOTIS

<Dok. data> Nr. <Reg. Nr.>

Visaginas

Statytojas: VĮ „Ignalinos atomine elektrinė“ (kodas 255450080)

Projektuojanti organizacija: UAB „TEC Industry“

| 1. | Statinio pavadinimas | 437/1 pastato griovimo su inžinerinių tinklų rekonstravimo darbais Elektrinės g. 4, K-26, Drūkšinių k., Visagino sav., projektas |
| --- | --- | --- |
| 2. | Statybos vieta | Elektrinės g. 4, Drūkšinių k., 31152 Visagino sav. |
| 3. | Statybos rūšis | Rekonstravimas/griovimas |
| 4. | Statinio kategorija | Ūkinio priešgaisrinio vandentiekio tinklų - ypatingasis; Nuotekų šalinimo spaudiminė kanalizacija – neypatingasis; Kanalizacijos siurblinė – ypatingasis. |
| 5. | Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017) | Ūkinio priešgaisrinio vandentiekio tinklai. Naudojimo paskirtis: vandentiekio tinklų. Nuotekų šalinimo spaudiminė kanalizacija. Naudojimo paskirtis: nuotekų šalinimo tinklų. Kanalizacijos siurblinė. Naudojimo paskirtis: kitos paskirties |
| 6. | Statinio techniniai rodikliai | Statinys -Ūkinio priešgaisrinio vandentiekio tinklai (unikalus daikto numeris 4400-5516-9276) . Ilgis: iki rekonstravimo- 10010,42 m, po rekonstravimo - 9950,04 m. Statinys-. Nuotekų šalinimo spaudiminė kanalizacija Ilgis: - linija (unikalus daikto numeris 4400-5575-8077) – iki rekonstravimo 684,08 m, po rekonstravimo - 671,92 m; - linija (unikalus daikto numeris 4400-5575-8055) – iki rekonstravimo 696,02 m, po rekonstravimo - 671,07 m. Statinys - Kanalizacijos siurblinė (unik. daikto numeris 4400-0430-8128) Aukštų skaičius, vnt. -1; Bendras plotas – 136,26 m²; Turis – 1194 m³; Įgilinimas – 8 m. |
| 7. | Žemės sklypo rodikliai | Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2111-1391 Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 4535/0002:35 Karlų k.v. Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita. Žemės sklypo plotas: 178,3723 ha. Žemės sklypo savininkas: Lietuvos Respublika. Sudaryta žemės sklypo nuomos sutartis su VĮ Ignalinos atomine elektrine 2012-03-30 iki 2091-04-20. |

2

| 8. | Projektinių pasiūlymų paskirtis | Išreikšti statytojo sumanyto projektuoti statinio pagrindinių sprendinių idėją; Informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio numatomą projektavimą; Specialiesiems reikalavimams nustatyti; Statinio projekto parengimui. |
| --- | --- | --- |
| 9. | Projektinių pasiūlymų sudėtis | Aiškinamasis raštas; Grafinė dalis (statybvietės planas). |
| 10. | Statytojo pateikiami dokumentai | Atsakingo asmens įgaliojimas ĮmIg-14(1.204E); Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašai, registro Nr. 44/473438, 44/465654; Žemės sklypo išrašas 44-1396417; Statybvietės planas. |

| STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): VĮ Ignalinos atominė elektrinė Įmonės kodas 554500811 Elektrinės g. 4, K 47, Drūkšinių k. 31152 Visagino sav. SO ir GPS vadovė (Pasirašyta elektroniniu parašu) Aida Marcinkutė | PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGĖJAS: UAB „TEC Industry“ Įmonės kodas: 166093084 Olimpiečių g. 1-2, LT-09235 Vilnius Projekto vadovas (atestato Nr.33384) (Pasirašyta elektroniniu parašu) Mindaugas Zumeris |
| --- | --- |

BYLOS TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

| Dokumento žymuo | Lapų sk. | Laida | Pavadinimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 0 | Antraštinis lapas |  |
| 19-46-PP.BSŽ | 1 | 0 | Bylos tekstinių dokumentų ir brėžinių žiniaraštis |  |
| 19-46-PP — AR | 5 | 0 | Aiškinamasis raštas |  |
| 19-46-PP | 2 | 0 | Brėžiniai |  |
|  |  |  | Privalomieji ir kiti projektinių pasiūlymų rengimo dokumentai |  |

| 0 | 2022-10 |  | Visuomenės informavimui |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAIDA | IŠLEIDIMO DATA |  | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |  |  |  |  |
| KVAL. PATV. DOK. NR. | UAB „TEC Industry“ |  |  |  | 437/1 pastato griovimo ir inžinerinių tinklų rekonstravimo darbų su projektavimu pirkimas (pirkimo Nr.580765, darbų viešojo pirkimo- pardavimo sutartis Nr.PSt-108(13.68E)“ |  |  |
|  |  |  |  |  | 437/1 pastato griovimo su inžinerinių tinklų rekonstravimo darbais Elektrinės g. 4, K-26, Drūkšinių k., Visagino san., statybos projektiniai pasiūlymai |  |  |
|  | PAREIGOS | VARDAS, PAVARDĖ |  | PARAŠAS |  |  |  |
| 33384 | PV | Mindaugas Zumeris |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DOKUMENTO PAVADINIMAS Bendroji dalis. Bylos tekstinių dokumentų ir brėžinių žiniaraštis |  | LAIDA 0 |
| lt | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS VĮ Ignalinos atominė elektrinė kodas 255450080 |  |  |  | DOKUMENTO ŽYMUO 22TEC-437/1-PP-BSŽ | LAPAS | LAPŲ |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |

- BENDRIEJI DUOMENYS

„437/1 pastato griovimo su inžinerinių tinklų rekonstravimo darbais Elektrinės g. 4, K-26, Drūkšinių k., Visagino san., statybos projektiniai pasiūlymai“. Projekto Nr. 22TEC-437/1-PP

Statybos adresas: Elektrinės g. 4, Drūkšinių k., Visagino sav..

Užsakovas ir statytojas: VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ (kodas 255450080).

Projekto etapas (stadija): statybos projektiniai pasiūlymai.

Statinių kategorijos: ypatingasis, neypatingieji statiniai.

Statybos rūšis: rekonstravimas.

Pastatas 437/1 (kanalizacijos siurblinės) ir inžineriniai tinklai yra įrengti VĮ Ignalinos atominės elektrinės (toliau - IAE arba Užsakovas) aikštelės saugomoje zonoje, už jonizuojančios spinduliuotės zonos ribų adresu: Elektrinės g. 4, K-26, Drūkšinių k., Visagino sav.

Siame projekte numatomas ūkinio priešgaisrinio vandentiekio tinklų (vandentiekis nenaudojamas nuo šulinio 60d iki past.109 ir nuo šulinio 60d iki pastato 437/1), nuotekų šalinimo spaudiminės kanalizacijos (nuotekų šalinimo spaudiminė kanalizacija nenaudojama, nuo past. 437/1 iki taško 1 nuo past. 437/1 iki taško 2) rekonstravimas.

Projektas apima statybos darbus, medžiagų, gaminių tiekimą, brėžinių „taip pastatyta“ parengimą ir kadastrinių matavimų atlikimą.

Statybos metu transporto eismas elektrinės teritorijoje nebus ribojamas.

| 0 | 2022-10 |  | Visuomenės informavimui |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAIDA | IŠLEIDIMO DATA |  | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |  |  |  |  |
| KVAL. PATV. DOK. NR. | UAB „TEC Industry |  |  |  | 437/1 pastato griovimo ir inžinerinių tinklų rekonstravimo darbų su projektavimu pirkimas (pirkimo Nr.580765, darbų viešojo pirkimo- pardavimo sutartis Nr.PSt-108(13.68E)“ |  |  |
|  |  |  |  |  | 437/1 pastato griovimo su inžinerinių tinklų rekonstravimo darbais Elektrinės g. 4, K-26, Drūkšinių k., Visagino san., statybos projektiniai pasiūlymai |  |  |
|  | PAREIGOS | VARDAS, PAVARDĖ |  | PARAŠAS |  |  |  |
| 33384 | PV | Mindaugas Zumeris |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DOKUMENTO PAVADINIMAS Bendroji dalis. Aiškinamasis raštas |  | LAIDA |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| lt | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS VĮ Ignalinos atominė elektrinė kodas 255450080 |  |  |  | DOKUMENTO ŽYMUO 22TEC-437/1-PP-AR | LAPAS | LAPŲ |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 5 |

- PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO PAGRINDAS

Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis:

- projektavimo paslaugų sutartimi,

- VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ eksploatacijos nutraukimo departamento projektų valdymo tarnybos patvirtinta technine užduotimi,

- Projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi patvirtinta Visagino m. savivaldybės,

Projektiniai pasiūlymai parengti pagal šių pagrindinių normatyvinių teisės aktų reikalavimus:

|  | Lietuvos Respublikos statybos įstatymas |
| --- | --- |
|  | Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas |
|  | STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai” |
|  | STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai; |
|  | STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ |
|  | STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ |
|  | STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ |
|  | STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ |
|  | STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ |
|  | RSN 156-94 „Statybinė klimatologija. |
|  | DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje (Žin. 2001, Nr. 3-74); |
|  | Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis (Žin. 2006, Nr. 116-4417); |
|  | Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai (Žin. 2000, Nr. 3-88); |
|  | Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai (Žin. 2007, Nr. 123-5055); |
|  | LST EN 795:2012 Asmeninė apsaugos nuo kritimo iš aukščio įranga. Inkaravimo įtaisai; |
|  | Darboviečių įrengimo statybvietėse bendrieji nuostatai (Žin. 2008, Nr. 10-362); |
|  | Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (TAR 2016, Nr. 23709); |
|  | BSR-1.5.1-2015 Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimas; |
|  | Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin. 2003, Nr. 70-3170); |
|  | Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (Žin. 2010, Nr. 99-5167); |
|  | Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės (Žin. 2010, Nr. 39-1878); |
|  | Elektros tinklų apsaugos taisyklės (Žin. 2010, Nr.39-1877); |
|  | Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės (Žin. 2007, Nr. 10-403); |
|  | Kėlimo kranų naudojimo taisyklės (Žin. 2010 Nr. 112-5717); |
|  | Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus taisyklės (Žin. 2010, Nr. 31-1454); |
|  | Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas (Žin. 2007, Nr. 42-1594); |
|  | Sklypo topografinė nuotrauka; |
|  | Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos. |

| 19-46-PP-AR | LAPAS | LAPŲ |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 5 |

- PROJEKTUOJAMO STATINIO STATYBOS VIETA

Sklypo unikalus Nr.4400-2111-1391. Statybos vietoje reljefas lygus. Statybos rajonas - II-oje klimatinėje zonoje.

Statybvietė yra elektrinės saugomos zonos teritorijoje, kurioje yra visa inžinerinių tinklų infrastruktūra. Statybvietės teritorija yra sutvarkyta, prie esamo siurblinės pastato yra įrengti privažiavimo keliai, takai. Šiuo metu buitinės nuotekos iš esamos siurblinės yra persiurbiamos į VĮ „Visagino energija“ nuotekų tinklus. Statybos vietoje nėra kultūros-paveldo vertybių ar kitų saugomų objektų.

- INFORMACIJA APIE NUMATOMŲ STATYBOS DARBŲ POVEIKĮ APLINKAI, KAIMYNINĖMS TERITORIJOMS

Statybos metu VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ teritorijoje transporto eismas nebus ribojamas. Poveikio aplinkai nebus.

Rangovas turi imtis visų reikiamų priemonių, kad jo įrangos, transporto priemonių, darbuotojų ir veiklos sukelti nepatogumai VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ sistemoms, jos infrastruktūrai būtų kuo mažesni. Rangovo veikla neturi  esamos siurblinės eksploatavimo sutrikimų, aplinkos taršos ar kitų padarinių susijusių su VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ ir trečiosios šalies turto sugadinimu. Statybos darbų metu turi būti valoma VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ teritorija darbų zonoje. Statybos darbų zona turi būti aptverta.

| 19-46-PP-AR | Lapas | Lapų |
| --- | --- | --- |
|  | 3 | 5 |

- PROJEKTUOJAMŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

|  | Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis (Iki rekonstrukcijos) | Kiekis (Po rekonstrukcijos) | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inžineriniai tinklai |  |  |  |  |
|  | Ūkinio priešgaisrinio vandentiekio tinklų | m | 10010,42 | 9950,04 | Ypatingasis |
|  | Nuotekų šalinimo spaudiminė kanalizacija 1 linija | m | 684,08 | 671,92 | Neypatingasis |
|  | Nuotekų šalinimo spaudiminė kanalizacija 2 linija | m | 696,02 | 671,07 | Neypatingasis |

Siame projekte numatomas ūkinio priešgaisrinio vandentiekio tinklų (unikalus numeris 4400-5516-9276) ir  nuotekų šalinimo spaudiminė kanalizacija (unikalūs numeriai 4400-5575-8077,  4400-5575-8055) rekonstravimas.

Po statybų nauja nuotekų siurblinės vandentiekio tinklų (nuo šulinio 60d iki past. 109 ir nuo šulinio 60d iki pastato 437/1) ir nuotekų šalinimo spaudiminė kanalizacija (nuo past. 437/1 iki taško 1 ir nuo past. 437/1 iki taško 2) nenaudojamos.

| Inžineriniai tinklai | Reikšmė | Ilgis, m | Skersmuo (D), mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Ūkinio priešgaisrinio vandentiekio tinklų nenaudojama (nuo šulinio 60d iki past. 109 ir nuo šulinio 60d iki pastato 437/1) | 4400-5516-9276 | 60,38 | 100, metalinis |
| Nuotekų šalinimo spaudiminė kanalizacija nenaudojama (nuo past. 437/1 iki taško 1) | 4400-5575-8077 | 12,16 | 300, metalinis |
| Nuotekų šalinimo spaudiminė kanalizacija nenaudojama (nuo past. 437/1 iki taško 2) | 4400-5575-8055 | 24,95 | 300, metalinis |

Prieš pradedant pastato 437/1 griovimo darbus, pastatų vidinėse sistemose turi būti atliekami inžinerinių tinklų aklinimo darbai.

Vandentiekio tinklų rekonstrukcija turi būti atlikta sekančiu būdu:

Ūkinio priešgaisrinio vandentiekio tinklai (nuo šulinio 60d iki past. 109 ir nuo šulinio 60d iki past. 109 ir nuo šulinio 60d iki pastato 437/1)  izoliuoti šulin. 60d, past. 437/1, 109 ir įrengtos laikinos aklės.

Pastate 437/1, 109 įrengiamos aklės iš hidrobetono C25/30 XC2 S2W6 (gylis 150 - 200 mm).

Iš šiaurinės pusės šulinio 60d vandentiekį (Met d 100) iškasti ir atpjauti, įrengti aklę iš hidrobetono C25/3O XC2 S2W6 (gylis 150 - 200 mm). Tinklai yra gylyje -2,4 m.

Po naujos požeminės cilindrinės tipo automatinės siurblinės įrengimo nuotekų šalinimo spaudiminė kanalizacija (nuo past. 437/1 iki taško I, 437/2 iki taško 2) nenaudojama ir izoliuota taškuose 1,2 ir užaklinta (įrengtos laikinos aklės).

Slėginiams kanalizacijos tinklams perjungti į naują nuotekų siurblinę buvo ištuštinti ir išvalyti FS vamzdynai.

| 19-46-PP-AR | Lapas | Lapų |
| --- | --- | --- |
|  | 4 | 5 |

Šiame projekte siūloma iškasti FS Pin d300 vamzdynus, juos nupjauti ir užkimšti I ir 2 taškuose (betoninės aklės iš hidrobetono C25/30 XC2 S2W6 (gylis 150 -2 0 0 mm).

Tinklai yra gylyje -5,20 ir  -5,70 m. teritorija darbų zonoje. Statybos darbų zona turi būti aptverta

Vykdant esamų inžinerinių tinklų atjungimo darbus privaloma jų atlikimą susiderinti su tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis iki darbų vykdymo pradžios.

Visa darbų ir paslaugų apimtis numatyta šiame projekte yra:

- rekonstrukcijos projekto parengimas,

- visų reikiamų siurblinei tinklų statybos darbai,

- išpildomųjų nuotraukų ir brėžinių „taip pastatyta“ atlikimas,

- kadastrinių matavimų atlikimas.

| 19-46-PP-AR | Lapas | Lapų |
| --- | --- | --- |
|  | 5 | 5 |

STATYBVIETĖS PLANAS

Priedai

Sklypo išdėstymo schema

468.39

101/2

101/1

138

32

168.21

20

0.45

106

105

263.00

104

89

11

S1-29138m2

4

73

76

5

6

107

13

ж

158/2

24 125

S1-4910m2

S4-5280m2

: 71 124:6

26

27

28

29

31

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

| Taško Nr. | Kodas | X | Y | Taško Nr. | Kodas | X | Y | Taško Nr. | Kodas | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R | 6164416.69 | 660364.52 | 56 | R | 6165873.02 | 661582.28 | 111 | S | 6165586.36 | 660395.31 |
| 2 | R | 6164536.41 | 660354.28 | 57 | R | 6165868.31 | 661532.74 | 112 | S | 6165577.27 | 660405.03 |
| 3 | R | 6164561.52 | 660428.19 | 58 | R | 6165868.14 | 661527.45 | 113 | S | 6165570.95 | 660417.39 |
| 4 | R | 6164563.91 | 660636.84 | 59 | R | 6165867.20 | 661497.49 | 114 | S | 6165566.47 | 660442.79 |
| 5 | R | 6164751.42 | 660637.08 | 60 | R | 6165866.73 | 661482.54 | 115 | S | 6165573.67 | 660634.48 |
| 6 | R | 6164887.08 | 660637.01 | 61 | R | 6165917.91 | 661481.27 | 116 | S | 6165898.44 | 661495.43 |
| 7 | R | 6165324.05 | 660635.98 | 62 | R | 616592 Л55 | 661481.03 | 117 | s | 6165903.36 | 661587.80 |
| 8 | R | 6165547.69 | 660635.55 | 63 | R | 6165986.53 | 661479.57 | 118 | s | 6165897.03 | 661588.07 |
| 9 | R | 6165540.44 | 660440.77 | 64 | R | 6165985.14 | 661437.27 | 119 | s | 6165899.42 | 661643.34 |
| 10 | R | 6165538.65 | 660392.48 | 65 | R | 6166013.70 | 661357.04 | 120 | s | 6165905.11 | 661643.10 |
| 11 | R | 6165536.26 | 660353.41 | 66 | R | 6166005.98 | 661189.01 | 121 | s | 6165909.03 | 661746.47 |
| 12 | R | 6165849.07 | 660341.35 | 67 | R | 6165877.47 | 661193.20 | 122 | s | 6165952.05 | 661825.25 |
| 13 | R | 6165869.01 | 660339.62 | 68 | R | 6165770.65 | 661189.49 | 123 | s | 6165951.85 | 661798.19 |
| 14 | R | 6166015.06 | 660339.62 | 69 | R | 6165768.27 | 661084.99 | 124 | s | 6165961.64 | 661797.49 |
| 15 | R | 6166011.23 | 660258.31 | 70 | R | 6165592.80 | 661092.71 | 125 | s | 6165962.39 | 661826.30 |
| 16 | R | 6166123.72 | 660253.09 | 71 | R | 6165587.30 | 660968.23 |  |  |  |  |
| 17 | R | 6166127.52 | 660334.98 | 72 | R | 6165562.74 | 660968.23 |  |  |  |  |
| 18 | R | 6166128.69 | 660359.95 | 73 | R | 6165557.31 | 660965.50 |  |  |  |  |
| 19 | R | 6166132.34 | 660438.70 | 74 | R | 6165556.50 | 660950.63 |  |  |  |  |
| 20 | R | 6166381.38 | 660434.08 | 75 | R | 6165542.71 | 660951.08 |  |  |  |  |
| 21 | R | 6166509.11 | 660877.51 | 76 | R | 6165543.06 | 660961.62 |  |  |  |  |
| 22 | R | 6166523.41 | 661215.83 | 77 | R | 6165441.84 | 660965.68 |  |  |  |  |
| 23 | R | 6166543.20 | 661683.80 | 78 | R | 6165418.33 | 660989.42 |  |  |  |  |
| 24 | R | 6166571.50 | 661693.49 | 79 | R | 6165419.46 | 661018.17 |  |  |  |  |
| 25 | R | 6166576.71 | 661787.75 | 80 | R | 6165417.68 | 661079.55 |  |  |  |  |
| 26 | R | 6166204.81 | 661998.76 | 81 | R | 6165422.48 | 661137.48 |  |  |  |  |
| 27 | R | 6166186.93 | 661999.41 | 82 | R | 6165429.95 | 661183.40 |  |  |  |  |
| 28 | R | 6166161.95 | 662000.31 | 83 | R | 6165484.71 | 661213.47 |  |  |  |  |
| 29 | R | 6166140.05 | 662001.11 | 84 | R | 6165501.21 | 661212.61 |  |  |  |  |
| 30 | R | 6166120.05 | 662001.93 | 85 | R | 6165521.36 | 661212.05 |  |  |  |  |
| 31 | R | 6166040.95 | 662004.28 | 86 | R | 6165520.02 | 661171.95 |  |  |  |  |
| 32 | R | 6166015.95 | 662005.02 | 87 | R | 6165530.19 | 661141.22 |  |  |  |  |
| 33 | R | 6165917.14 | 662007.96 | 88 | R | 6165528.23 | 661076.79 |  |  |  |  |
| 34 | R | 6165906.76 | 662008.27 | 89 | R | 6165567.94 | 661074.78 |  |  |  |  |
| 35 | R | 6165904.43 | 662008.34 | 90 | R | 6165576.40 | 661337.64 |  |  |  |  |
| 36 | R | 6165902.36 | 661941.25 | 91 | R | 6165406.13 | 661345.06 |  |  |  |  |
| 37 | R | 6165899.66 | 661854.29 | 92 | R | 6165334.08 | 661346.95 |  |  |  |  |
| 38 | R | 6165905.80 | 661847.93 | 93 | R | 6165320.98 | 661346.31 |  |  |  |  |
| 39 | R | 6165910.91 | 661842.31 | 94 | R | 6165276.71 | 661339.79 |  |  |  |  |
| 40 41 | R R | 6165913.13 6165940.16 | 661839.83 661839.16 | 95 96 | R R | 6165240.14 6165185.66 | 661330.23 661308.35 |  |  |  |  |
| 42 | R | 6165946.72 | 661838.82 | 97 | R | 6165135.81 | 661281.17 |  |  |  |  |
| 43 | R | 6165945.75 | 661820.46 | 98 | R | 6164458.33 | 660814.49 |  |  |  |  |
| 44 | R | 6165943.51 | 661774.94 | 99 | R | 6164442.09 | 660794.39 |  |  |  |  |
| 45 | R | 6165926.00 | 661775.87 | 100 | R | 6164432.84 | 660775.68 |  |  |  |  |
| 46 | R | 6165908.32 | 661776.24 | 101 | S | 6165546.83 | 660408.70 |  |  |  |  |
| 47 | R | 6165896.25 | 661776.72 | 102 | s | 6165556.48 | 660389.87 |  |  |  |  |
| 48 | R | 6165894.53 | 661746.87 | 103 | s | 6165572.61 | 660372.75 |  |  |  |  |
| 49 | R | 6165891.63 | 661696.50 | 104 | s | 6165601.16 | 660364.06 |  |  |  |  |
| 50 | R | 6165890.97 | 661679.76 | 105 | s | 6165638.99 | 660358.51 |  |  |  |  |
| 51 | R | 6165893.23 | 661673.48 | 106 | s | 6165839.61 | 660348.42 |  |  |  |  |
| 52 | R | 6165892.89 | 661664.21 | 107 | s | 6165877.70 | 660346.65 |  |  |  |  |
| 53 | R | 6165884.14 | 661664.37 | 108 | s | 6165862.71 | 660372.06 |  |  |  |  |
| 54 | R | 6165876.89 | 661664.51 | 109 | s | 6165643.64 | 660383.49 |  |  |  |  |
| 55 | R | 6165874.95 | 661623.34 | 110 | s | 6165606.64 | 660388.81 |  |  |  |  |

Koordinačių sistema Valstybinė LKS-94

SKLYPO CENTRO KOORDINATĖS

| Koordinačių sistema | Koordinatės X/Y | Planšete nomenklatura |
| --- | --- | --- |
| Valstybinė LKS-1994 | X=6165759 Y=660830 | 92/53 - 3 |

Matininko eksperto kvalifikacijos pažymėjimas Nr.2 	A.Prosianikov

v., pavardė	parašas	data

Ištrauka iš Lietuvos Respublikos Administracinių teisių pažeidimų kodekso:

47 Straipsnis. Pastovių žemėnaudos riboženklių sunaikinimas arba gadinimas - užtraukia baudą nuo dvejų šimtų penkiasdešimt iki penkių šimtų litų.

Karlų k. v.

| 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Drūkšinių к.

Visagino sav. Utenos